BH-201W2-240W合一大功率手机信号屏蔽器

全功率输出： 240W 
作用半径： 50-150M (场强小于负70DBM空旷地方) 
产品尺寸：380X260X560 (MM) 适用电源 AC110V-240V 50/60Hz 
屏蔽波段 CDMA/TDMA： 870-880MHZ GSM：925-960MHZ DCS：1805-1920MHZ

3G ：2010-2025/2110-2145 MHZ  4G：2300-2390MHZ：2555-2655MHZ
产品特点

1．可以屏蔽所有手机信号。 
2．仅屏蔽手机下行信号，不干扰基站 
3．进口器件,缓启动电路设计可避免机械开关产生的打火现象，集成度高工作稳定。 
4．铝合金外箱防水结构设计，室内外安装使用均可。 
5．一个输出端口设计，按照更简单方便。

- 预留升级端口。

- 空旷场所用一根全向天线或者定向天线发射。

- 室内环境可以采用天线分布式发射按照更为简单。

- 外置滑轮，安装、移动更方便。

适用场所 
主要用于监狱、看守所、学校宿舍、草坪，武警内卫部队对付非法集会、及其大面积场所，安全事故的特种行动，军队野外演习等！ 
6.产品重量 
主机重量：25KG，

电气参数

工作电压：输入AC100V-240V，输出DC24-28V 10A

环境湿度：15-95%，环境温度：-20-+55%

天线增益：全向天线6-9dBi ,定向天线：12-15dBi

备注 必须连接好天线后打开主机电源，以免功率较大损坏设备。

7.工作时间：长年累月不见断工作。

8.适用范围：大型监狱的操场、草坪，武警内卫部队对付非法集会、安全事故的特种行动等。

技术参数

| 输出端 | 工作频率 | 输出功率 | 信道输出功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| CDMA | 851-894MHz | 46dBm | 18dBm/30KHz(min) |
| GSM | 925-960MHz | 46dBm | 18dBm/30KHz(min) |
| DCS/PHS | 1805-1920MHz | 46dBm | 18dBm/30KHz(min) |
| 3G | 2010-2025MHz | 46dBm | 18dBm/30KHz(min) |
| 3G1 | 2110-2170MHz | 46dBm | 18dBm/30KHz(min) |
| 4G | 2300-2390MHz | 46dBm | 18dBm/30KHz(min) |
| 4G1 | 2555-2655MHz | 46dBm | 18dBm/30KHz(min) |
| 电源:AC220V 屏蔽半径:50-150M（2000-5000平米） @视移动运营商网络 信号状况 |  |  |  |
| 电能消耗:800W 重量:25Kg 尺寸（长×高×宽）:380×260×560毫米 |  |  |  |
| 湿度: 30%-95% 运行温度: -10 to +55摄氏度 |  |  |  |

实物图片